进出口光电显示商品安全警示通报

2016年第06期

南京检验检疫局经开办主办

| 预警主题 | 锂电池UN38.3测试版本第6版修订版主要更新内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发布日期 | 2016年8月1日 | 联系电话 | 025-85664820 |
| 信息来源 | 中国TBT研究中心 |  |  |
| 涉及企业 | 不详 |  |  |
| 涉及产品 | 锂电池 |  |  |
| 生产企业/进口商/出口商 | 不详 |  |  |
| 信息 主要 内容 | UN38.3是什么？它是来自《联合国关于危险品运输建议书--试验和标准手册》(ST/SG/AC.10/11)中第38章节第3小节。为了保证锂电池的运输安全，在运输之前锂电池必须通过试验和标准手册第38章节第3小节中的八大测试项目。 八大测试的设立是模拟锂电池在进行航空运输时的一些安全方面的考量，主要测试项目 高空模拟; 温度冲击. 振动; 机械冲击. 外短路试验; （重物）冲击/挤压. 过度充电; 强制放电. 现主要针对近期出版的ST/SG/AC.10/11/Rev6修订版(第一次勘误版)和ST/SG/AC.10/11/Rev5 Ad1&Ad2进行对比，主要更新内容如下： 1、Section 38.3.2.2，增加视为新型号的条款 电池经过T4加速度冲击因质量的改变而导致T4测试不合格的电池应被视为不同于已测型号的电池。 2、Section 38.3.4.4.2，修改了加速度冲击的峰值加速度值 ST/SG/AC.10/11/Rev5 Ad1&Ad2版本中，加速度峰值是固定值：小电池和小电芯150gn，大电池和大电芯50gn。而ST/SG/AC.10/11/Rev6则是制定了相应的公式，根据电池的重量代入公式计算得出加速度，并与相对应的150gn和50gn做对比后取小的加速度为加速度峰值。 3、Section 38.3.4.5.2修改了电池环境温度为57±4℃ ST/SG/AC.10/11/Rev5 Ad1&Ad2版本有关此项 由此可见，温度由55±2℃上升为57±2℃，测试要求更为严格。 |
| 应对处 理措施 | 南京出入境检验检疫局提醒相关生产和使用企业注意对类似风险的管控，加强产品的设计评估和过程控制，切实保护企业自身风险。 |  |  |
| 报送 |  |  |  |
| 抄送 | 相关生产企业 |  |  |